日照阳光合源电气制造有限公司

火灾事故专项应急预案

1 适用范围

火灾事故专项应急预案适用于公司火灾突发事故的应急处置和应急救援工作，是综合应急预案的组成部分，衔接公司综合预案。

2 应急指挥机构及职责

应急救援小组、职责同综合应急预案见附件5。

3 响应启动

3.1 应急领导小组启动及应急指挥

应急领导小组根据应急响应分级进行启动：

3.1.1 Ⅰ级应急响应

事故发现人或现场人员应立即报告应急办公室，应急办公室在通知各应急救援小组赶赴现场的同时，向公司应急领导小组报告，由公司应急领导小组组长或安排专人报告上级部门，调集社会救援力量组织救援。上级政府部门组织为现场应急指挥，我公司服从其指挥，做好相应支援工作。

3.1.2 Ⅱ级应急响应

事故发现人或现场人员应立即报告应急办公室，应急办公室在通知各应急救援小组赶赴现场的同时，向公司应急救援领导小组报告，由应急救援领导小组组长调集公司内所有资源，对事故组织救援。火灾专项应急领导小组组长为现场应急指挥，各应急救援小组服从其指挥，并根据现场总指挥相关命令和本预案相关内容做好应急救援工作。

3.2 应急会议召开

应急领导小组组长组织应急领导小组召开应急会议。

（1）分析判断事故、事件或灾情的影响区域、危害程度，确定相应警报级别、应急救援级别决定启动应急救援预案。

（2）联系地方政府或机构，通报事故、事件或灾害情况。

（3）评估事态发展程度，决定升高或降低警报级别、应急救援级别。决定请求外部援助。

3.3 信息上报

（1）事故发生后，判断事故等级为Ⅰ级、Ⅱ级事故时，按照《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，公司负责人即应急救援领导小组组长在接到报告后1小时内向日照经济技术开发区应急管理和综合执法局（0633-8352579）上报。

（2）信息上报内容包括：单位发生事故概况；事故发生时间、部位以及事故现场情况；事故的简要经过；事故已经造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步统计的直接经济损失；已经采取的措施等。

（3）与外界新闻界舆论信息由日照市经济技术开发区人民政府、日照经济技术开发区应急管理和综合执法局等上级部门负责对外发布，本公司任何部门车间以及任何人不得擅自发布事故信息。

3.4 资源协调

（1）在事故发生时及时将有关应急设备、安全防护用品、现场应急处置材料等应急物资运送到事故现场，为应急救援人员提供物资保障。

（2）保障通讯联络、应急电力、应急水源等的供应。

3.5 信息公开

向周围单位发布预警信息内容为：公司名称、事故发生时间、地点、种类、影响、是否需组织应急疏散等。其它预警信息内容同信息报告与处置报告内容。

3.6 后勤及财力保障工作

（1）对伤亡人员及家属进行安置，看望有关伤员，办理有关赔偿及保险业务。

（2）积极稳妥、深入细致地做好善后处置工作，对事故中的伤亡人员、应急处置工作人员，以及紧急调集、征用有关单位和个人的物资，要按照规定给予抚恤、补助或补偿，必要时提供心理及司法援助。

（3）对环境污染、周边社区生产生活产生影响的，应积极主动与受影响区域的人员进行沟通和协商，在政府有关部门的协调下，依据国家有关规定进行赔偿。

3.7 应急救援

应急救援组采取应急行动前必须做好次生、衍生事故的预测和预防措施。当应急行动危及救援人员安全时，应采取必要的措施确保应急人员安全，必要时先行撤离现场，研究适当的对策后再采取行动。

应急预案启动后，应急救援领导小组组织、指挥、协调各应急救援小组，开展抢险救援、医疗救护、人员疏散、治安警戒、交通管制、工程抢险、安全防护等应急处置工作。各应急救援小组应按照分工，认真履行各自职责。

3.8 扩大应急

当事故性质、范围、影响区域、遇险人数、脱险人数发生变化时，要按照应急响应标准，提升响应级别，即“扩大响应”。在事故处置的过程中出现因措施不当、情况判断不准而造成事故扩大，乃至发生二次事故的情况，也需执行扩大响应程序。

（1）应急领导小组接警后要不断从各方面继续收集事故信息，不断将新的信息通报相关企业部门和政府机构。

（2）应急领导小组收集事故信息进行深入分析，判断事故灾情的变化，提出是否需要进行扩大相应的意见。

（3）当发生事故的事态无法有效控制时，应按照有关程序向应急领导小组请求扩大响应。

4 处置措施

4.1 一般火灾处置措施

（1）发生火灾后，第一发现人立即拨打119火警电话，并拨打24小时应急电话：0633-7177208 /15066331996，或直接通知应急办公室。应急办公室根据事态情况上报应急救援领导小组，应急领导小组根据事态发展情况，确定是否需要调动各应急救援小组赶赴现场救援。

（2）救援人员赶赴现场后，确定燃烧物质，分析火灾发展趋势，同时侦查火情，确定有无人员被困。

（3）火灾岗位人员负责切断电源、可燃物质的输送途径，有条件的情况下，抢险救灾组搬离火场附近的可燃物，避免火灾区域扩大。

（4）迅速组织抢险救灾组成员扑灭火灾，利用现场灭火器、消防栓等一切可以利用的灭火工具，争取将火势控制住。

（5）救火人员进入火场一定要佩带防护用品，火灾事故现场还应防止灼烫，电气火灾要佩带好绝缘装备。

（6）后勤保障组成员负责将其他部位的灭火器调集至现场，开启消防泵保证消防水的供给压力，以及其他应急物资的供应。

（7）抢险救灾组将所有被困和受伤人员转移出火场。

（8）医疗救护组对被救出的伤员进行医疗救护，同时拨打120救助电话，并派专人至明显路口迎接救护车。

①被救人员衣服着火时，可就地翻滚，用水或毯子、被褥等物覆盖措施灭火。伤处的衣、裤、袜应剪开脱去，不可硬行撕拉，伤处用消毒纱布或干净棉布覆盖，并立即送往医院救治。

②对烧伤面积较大的伤员要注意呼吸，心跳的变化，必要时进行心脏复苏。

③如果发生骨折，用双手稳定及承托受伤部位，限制骨折处活动，并设置软垫，用绷带、夹板或替代品妥善固定伤肢。

④遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，使伤员保持在头低脚高的卧位，并注意保暖。

⑤搬运伤员时，以不压迫伤面和不引起呼吸困难为原则。

（9）疏散警戒组立即疏散周围人员和车辆，划定警戒区域，实行交通管制，严禁无关人员进入。

（10）如果需专业消防队支援，服从消防指挥员的组织指挥。相关人员应该主动向消防队汇报火场情况，积极协助公安消防队伍的救援工作。

（11）火灾扑灭后，要对事故现场进行复查，确认无遗留火种和造成二次事故的可能后，清点人数，回归各自岗位。

4.2电气火灾处置措施

- （1）运行中的变压器发生着火事故时，值班人员应立即断开该变压器进、出线电源开关，根据现场情况采用干沙子或二氧化碳灭火器进行灭火。发生火灾时要首先切断电源以免触电，避免电气设备与线路短路扩大。

- （2）火灾区域内电气设备由于受潮及烟熏，绝缘能力降低，拉开开关时要使用绝缘工具。

- （3）剪断电线时，不同线路应在不同部位剪断，以免发生两相或三相短路，架空线路在支持物件附近断开。

- （4）带电线接地时应设警戒区域，防止人员进入而触电。

- （5）灭火器使用干粉或二氧化碳灭火器等，人与带电体保持必要安全距离，室内4m以外、室外8m以外。

4.2 处置原则

（1）“以人为本，安全第一”的原则。应急救援过程中，把保障企业员工的生命和身体健康、最大程度地预防和减少生产安全事故造成的人员伤亡作为首要任务。

（2）“统一领导，分级负责”的原则。在总指挥的领导下，各救援工作小组按照各自职责和权限，负责相应应急处置工作。

（3）“相互协调、快速反应”的原则。各应急小组应密切协作、相互配合，保证生产安全事故的信息及时报告、准确传递、快速处置，第一时间启动应急预案，尽可能的减少事故带来的损失。

4.3 处置要求

应急处置时应做好以下几点要求：

（1）应急救援领导小组接警后迅速赶往现场，组织调动、协调各方应急救援力量到达现场。

（2）在应急救援领导小组人员到达现场之前，现场最高级别领导人指导班组进行临时应急处置和准备工作。

（3）应急处置时应跟踪并详细了解现场的处置情况和人员伤亡情况，做好临时应对。

（4）参加火灾事故应急救援行动，应急救援人员必须佩戴和使用符合要求的防护用品，严禁救援人员在没有采取防护措施的情况下盲目施救。

（5）组长应对现场处置能力情况进行确认，并保各救援工作小组成员安全的前提下开展应急救援。

5 应急保障

5.1 通信与信息保障

（1）各科室、值班人员保持通讯联系，保证应急电话24小时畅通（0633-7177208 /15066331996）。

（2）依托和充分利用公用通信、信息网，逐步建设突发生产安全应急处置专用通信与信息网络。加强对重要通信设施、传输线路和技术装备的日常管理和保养维护，建立备份和应急保障措施。

（3）建立健全突发生产安全事故快速应急信息系统，主要包括应急指挥机制、应急队伍、应急装备器材、物资等信息。

（4）建立危险源信息和监控系统，保证应急预警、报警、警报、指挥等活动的信息交流快速、顺畅、准确，做到信息资源共享。必要时，可紧急调用或征集其他部门和社会通讯设施，确保信息畅通。

5.2 应急队伍保障

公司应急队伍是公司生产安全事故应急救援的骨干力量，其任务主要是担负本公司各类安全事故的救援及处置。应急队伍应包括抢险救灾组、医疗救护组、后勤保障组、警戒疏散组、善后处理组等人员。应急办公室根据人员的实际变动情况，适时调整应急救援领导小组成员，核对联系方式，保障应急救援队伍联系方式的有效性。应急队伍各小组接到应急救援领导小组命令后必须能够迅速集结，携带工具，在指定的时间内必须到达事故抢险现场。各应急处置队伍见附件5。

5.3 物资装备保障

依据本预案处置的要求，建立健全本公司应急物资储备为主和社会救援物资为辅的应急物资供应保障体系，完善应急物资储备的区域联动机制，做到应急物资资源共享、动态管理。在应急状态下，由公司应急救援领导小组统一调配使用。平时要专人维护、保管、检验，确保器材始终处于完好状态，保证可靠使用。应急物资储备见附件4。

5.4 其他保障

5.4.1 经费保障

财务部门按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》中的规定提取安全费用，专门用于改进和完善公司应急救援体系的建设、监控设备定期检测、应急救援物资采购、应急救援人员培训、应急救援演练等；安全费用专款专用，公司应急救援领导小组对安全费用的提取、支出、节余进行监督审核，财务部门应保障公司应急状态时应急经费的及时到位。

5.4.2 交通运输保障

后勤保障组要定期检查、维修、保养车辆，保证接到公司应急办公室命令后及时将抢险救灾物资、人员运送到事故现场。小车司机也应经常对自己的车辆进行维护，保证发生事故后能将领导小组成员及时送达事故现场。

5.4.3 治安保障

疏散警戒组配合公安部门负责应急救援活动现场的治安保卫工作，疏散无关人员，禁止其靠近现场制造混乱。

5.4.4 医疗保障

医疗救护依靠北京路医院的医疗力量，在应急响应时，医疗救护组联系北京路医院提供医疗救护支持，以保证及时救护伤员。

5.4.5 后勤保障

后勤保障由后勤保障组负责统一协调，主要是解决抢险人员的休息、生活问题。